# CCSDS 演示工具：遥测参数说明与演示手册

启动：ccsds_ttc_loopback\演示工具.bat

依据：CCSDS 131.0-B（遥测同步与信道编码）

# 一、重要：遥测发的是『固定格式的参数表』，不是自由文本

这一点很容易搞错，先说清楚：

遥测下行（星->地）：

· 发的是一组【事先定义好的工程参数】：每个参数在数据域里的字节偏移、

类型、量纲、比例因子都是任务书 / 接口文件里定死的

· 星上只负责把测量值填进对应位置，地面按同一张表解析

· 星上【不能】随便发一段文本 —— 地面根本不知道那串字节是什么意思

『想发什么就发什么』那是上行数据注入 / 遥控指令，属于另一条链路，

由地面站发给星上，不是遥测。

所以本工具界面是一张【只能改数值】的参数表（类似 IIO 的属性列表）：

偏移 / 类型 / 量纲都锁死，只让改数字，并做范围校验。

帧格式固定 40 字节：6 字节主头 + 32 字节数据域（16 个 16 位参数）+ 2 字节 FECF。

# 二、链路架构：CCSDS 帧里装的是什么

这一条最容易被搞错，先说清楚：

本系统的链路：

（信号源）--CCSDS 帧--> 遥控板接收 --> 遥控板解析出【转发控制参数】

--> 通过以太网下发给转发板

--> 转发板按参数工作

（转发到哪个频段、多大带宽、多少增益…）

所以帧的数据域里装的是【转发板的控制参数】，不是自由文本。

每个参数在数据域里的字节偏移、类型、量纲、比例因子都是事先定死的；

发端只填数值，收端按同一张表解析。

为什么不能随便发文本：地面/转发板不知道那串字节是什么意思。

『想发什么就发什么』那是数据注入，不是常规遥控/遥测。

## 两套参数集（界面左上角可切换，共用同一个 40 字节帧格式）

① 转发板控制参数（默认）—— 遥控板解析后下发给转发板

| 参数名 | 偏移 | 类型 | 比例 | 单位 | 允许范围(原始值) | 默认工程值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转发使能 | 0 | u16 | 1 | — | 0 ~ 1 | 1 — |
| 工作模式 | 2 | u16 | 1 | — | 0 ~ 3 | 0 — |
| 目标频段 | 4 | u16 | 1 | — | 0 ~ 6 | 2 — |
| 目标频率低 | 6 | u16 | 1 | MHz | 0 ~ 65535 | 5785 MHz |
| 目标频率高 | 8 | u16 | 1 | MHz | 0 ~ 65535 | 0 MHz |
| 转发带宽 | 10 | u16 | 1 | kHz | 1 ~ 40000 | 1000 kHz |
| 发射增益 | 12 | i16 | 0.1 | dB | -400 ~ 400 | 10.0 dB |
| 接收增益 | 14 | i16 | 0.1 | dB | -400 ~ 600 | 30.0 dB |
| 通道选择 | 16 | u16 | 1 | — | 0 ~ 3 | 0 — |
| 本振来源 | 18 | u16 | 1 | — | 0 ~ 1 | 0 — |
| 极化方式 | 20 | u16 | 1 | — | 0 ~ 1 | 0 — |
| 衰减量 | 22 | u16 | 0.1 | dB | 0 ~ 600 | 20.0 dB |
| 增益控制 | 24 | u16 | 1 | — | 0 ~ 1 | 0 — |
| 加密模式 | 26 | u16 | 1 | — | 0 ~ 1 | 0 — |
| 指令序号 | 28 | u16 | 1 | 次 | 0 ~ 65535 | 1 次 |
| 保留 | 30 | u16 | 1 | — | 0 ~ 65535 | 0 — |

· 转发使能（偏移 0，u16，x1 —）：0=停止转发 1=开始转发

· 工作模式（偏移 2，u16，x1 —）：0=透明转发 1=再生转发 2=解调-再调制 3=备份

· 目标频段（偏移 4，u16，x1 —）：0=L 1=S 2=C 3=X 4=Ku 5=K 6=Ka

· 目标频率低（偏移 6，u16，x1 MHz）：目标频率的整数部分 MHz（低 16 位），例如 5785 MHz

· 目标频率高（偏移 8，u16，x1 MHz）：目标频率的整数部分 MHz（高 16 位），频率 = 高*65536 + 低

· 转发带宽（偏移 10，u16，x1 kHz）：转发通道带宽，1 kHz/LSB

· 发射增益（偏移 12，i16，x0.1 dB）：转发链路发射增益，0.1 dB/LSB

· 接收增益（偏移 14，i16，x0.1 dB）：转发链路接收增益，0.1 dB/LSB

· 通道选择（偏移 16，u16，x1 —）：0=CH1 1=CH2 2=CH1+CH2 3=备份

· 本振来源（偏移 18，u16，x1 —）：0=内部本振 1=外部参考

· 极化方式（偏移 20，u16，x1 —）：0=水平 1=垂直

· 衰减量（偏移 22，u16，x0.1 dB）：转发链路衰减，0.1 dB/LSB

· 增益控制（偏移 24，u16，x1 —）：0=手动增益 1=自动增益(AGC)

· 加密模式（偏移 26，u16，x1 —）：0=明传 1=加密

· 指令序号（偏移 28，u16，x1 次）：遥控指令序号，每发一条递增；转发板据此判重/判序

· 保留（偏移 30，u16，x1 —）：保留字段，填 0

★ 目标频率是 32 位：实际频率 = 目标频率高 x 65536 + 目标频率低（单位 MHz）。默认 5785 MHz；演示时改成 2200 就是「转发到 2200 MHz」。

② 卫星遥测参数 —— 传统的星上工程参数下行

| 参数名 | 偏移 | 类型 | 比例 | 单位 | 允许范围(原始值) | 默认工程值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母线电压 | 0 | u16 | 0.01 | V | 0 ~ 60000 | 28.50 V |
| 母线电流 | 2 | u16 | 0.001 | A | 0 ~ 20000 | 1.250 A |
| 功放温度 | 4 | i16 | 0.1 | ℃ | -1000 ~ 1500 | 42.0 ℃ |
| 接收电平 | 6 | i16 | 0.1 | dBm | -1200 ~ 0 | -75.0 dBm |
| 发射功率 | 8 | u16 | 0.01 | W | 0 ~ 10000 | 2.00 W |
| 姿态角X | 10 | i16 | 0.01 | ° | -18000 ~ 18000 | 12.34 ° |
| 姿态角Y | 12 | i16 | 0.01 | ° | -18000 ~ 18000 | -5.67 ° |
| 姿态角Z | 14 | i16 | 0.01 | ° | -18000 ~ 18000 | 8.90 ° |
| 轨道高度 | 16 | u16 | 1 | km | 0 ~ 2000 | 500 km |
| 电池电压 | 18 | u16 | 0.001 | V | 0 ~ 30000 | 7.400 V |
| 帆板电流 | 20 | u16 | 0.001 | A | 0 ~ 20000 | 3.200 A |
| 工作模式 | 22 | u16 | 1 | — | 0 ~ 15 | 2 — |
| 遥控指令计数 | 24 | u16 | 1 | 次 | 0 ~ 65535 | 17 次 |
| 丢帧计数 | 26 | u16 | 1 | 帧 | 0 ~ 65535 | 0 帧 |
| CRC错误计数 | 28 | u16 | 1 | 次 | 0 ~ 65535 | 0 次 |
| 时间戳低位 | 30 | u16 | 1 | — | 0 ~ 65535 | 0 — |

两套参数都是 16 个 16 位参数，正好占满 32 字节数据域。切换参数集时界面会重建表格，数值恢复成该套的默认值。

# 三、帧头参数

| 项目 | 范围 | 在帧里的位置 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天器 ID (SCID) | 0 ~ 1023 | 主头第 1~2 字节高 10 位 | 42 | 标识这条遥测链路属于哪个航天器 |
| 虚拟信道 (VCID) | 0 ~ 7 | 主头第 2 字节低 3 位 | 0 | 区分不同来源 / 优先级的遥测数据 |
| 帧计数 (VCFC) | 0 ~ 255 | 主头第 4 字节 | 0 | 该虚拟信道已发帧数，地面靠它发现丢帧 / 重复帧。可勾选『每发一帧自动+1』 |

# 四、三种通信方式

| 模式 | 数据怎么走 | 要什么硬件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 纯软件环回 | 参数表 -> 组帧 -> 随机化 -> 卷积编码 -> 加 ASM -> BPSK -> 【数字信道】 -> 解调 -> 译码 -> 解析参数表 | 什么都不用接 | 可用（演示首选） |
| B. 经板子 USB/IIO | PC 组包 -> 遥测板发射 -> 环回 -> 遥测板接收 -> PC 解出参数表 | 遥测板跑原厂固件 + 板子在线（RNDIS/SSH） | 已实测通过 |
| C. 经 FPGA | 遥测板 FPGA 自己做 CCSDS 编码调制与解调译码 | 遥测板 + 我们自己的位流（JTAG 烧写） | 链路已验证（用 ILA 演示） |

信道条件（只在模式 A 生效）：

| 参数 | 取值 | 含义 | 演示建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNR(dB) | 留空 / 0~30 | 留空=不加噪声；填数值=按该信噪比加高斯白噪声 | 先用留空演示『能通』，再填 10 演示抗噪 |
| 频偏(Hz) | 任意（例 3000） | 给接收信号叠加载波频偏 | 填 3000 演示抗频偏 |

# 五、演示步骤

准备：双击 演示工具.bat；通信方式保持默认的 A（纯软件环回）

第 1 步：在参数表里改几个值 —— 比如把『母线电压』从 2850 改成 2900、『功放温度』从 420 改成 455（右边『工程值』实时变成 29.00 V / 45.5 度）

第 2 步：点【生成并发送】

第 3 步：指中间区域：这是软件按 CCSDS 131.0-B 组出来的包 ——
          6 字节主头 + 32 字节数据域（16 个遥测参数）+ 2 字节 FECF = 40 字节；
          每个参数在数据域里的偏移和字节顺序都列出来了

第 4 步：指下面绿色大字：接收参数与发送完全一致 ——
          接收端把 32 字节数据域按同一张参数表解析回 16 个工程值，逐个比对全部一致，CRC 通过

第 5 步：（可选）SNR 填 10 再点一次 -> 仍然一致，说明链路抗噪

第 6 步：（可选）连点几次【生成并发送】-> 帧计数自动 +1、时间戳递增，演示连续组帧

第 7 步：（进阶）切到 B 模式 -> 真的过一遍遥测板的射频前端

# 六、硬件连接（做 B / C 模式时看）

## 6.1 模式 B 需要什么

| 项目 | 要求 | 怎么确认 |
| --- | --- | --- |
| 遥测板在线 | 跑原厂固件（拔插即恢复） | Get-PnpDevice -PresentOnly ¦ Where InstanceId -match 'VID_0456'；ping 192.168.2.1 |
| SSH 可用 | plink + 口令 analog（板子不认我们的密钥） | tools\board_ssh2.ps1 -Cmd "uname -a" |
| TX/RX 本振同频 | 实测本板都是 2400 MHz | iio_attr -u ip:localhost -c ad9361-phy altvoltage0 frequency（RX） iio_attr -u ip:localhost -c ad9361-phy altvoltage1 frequency（TX） |
| 射频通路 | 不接线也能通（芯片内部 TX->RX 泄漏，见 6.3）；要演示『真的发出去』就接 SMA 线 TX1A->RX1A | tools\verify_leakage.py |

## 6.2 接 CMU200 看频谱

射频中心频率 = 板子本振 + 基带中频偏移：

TX 本振      = 2400 MHz

基带中频偏移 = 200 kHz   （cadu_to_iq 的 if_hz）

=> 射频中心   = 2400.200 MHz

占用带宽   = 250 ksym/s x (1 + 0.35) = 338 kHz

CMU200 设置：

Center Frequency : 2400.200 MHz

Span             : 1 MHz

Reference Level  : -30 dBm  （TX 衰减 40 dB 时输出约 -33 dBm）

接板子的 TX1A（SMA 线）

注意：CMU200 的频率上限取决于选件（常见 2.2 GHz 或 2.7 GHz）。如果上不到 2400 MHz，把板子本振改低：

iio_attr -u ip:localhost -c ad9361-phy altvoltage1 frequency 1000000000

=> 射频中心 = 1000.200 MHz

注意：CMU200 只能看频谱，它不认 CCSDS 调制，做不了误码率测量。

## 6.3 一个必须知道的现象：TX 和 RX 不接线也能通

实测：TX1A 和 RX1A 之间没有任何连接，B 模式仍然能零误码解出参数。原因是 AD9361 同一颗芯片内部 / PCB 的 TX->RX 泄漏。已用实验证明这是真实射频通路：

A) TX 静默（DDS scale=0）       峰值     +0 Hz     峰/底 17.4 dB

B) TX 出 1 MHz 单音（TXLO 2400） 峰值 +1001250 Hz  峰/底 42.6 dB

C) TX 本振挪到 2401 MHz          峰值 +1998750 Hz  峰/底 22.3 dB

B -> C 峰位差 = +997500 Hz = +1 MHz

只动 TX 本振，接收峰就跟着挪 -> 信号真的走了

TX 基带 -> TX 本振上变频 -> 射频 -> RX 本振下变频 -> RX 基带

数字串扰不会受本振影响，所以这一条排除了数字串扰的可能。

对演示的意义：

· 不接 SMA 线：靠芯片内部泄漏自环，演示照常能做（本次零误码实测通过）

· 接 SMA 线 TX1A->RX1A：是真正『出 SMA 口再回来』，演示更有说服力

· 接转发板 / CMU200 / 频谱仪：必须接线，信号必须走出 SMA 口

## 6.4 模式 C 怎么演示

1. 板子停在 u-boot：  tools\uboot_stop.ps1

（或断电重插，在串口出现 Pluto> 时按一下打断）

必须先停 u-boot：Linux 一跑，ADI 驱动会去访问纯 PL 设计里不存在的

AXI 地址 -> 挂死 -> Zynq 看门狗 10 秒复位整板 -> 位流和 ILA 一起被冲掉

2. 烧写 + 抓取：

vivado -mode batch -source ccsds_pl\program_and_base.tcl

3. 在 ILA 里看（12 个探针）：

frame_match   = 1        40 字节与期望帧全部相等

rx_crc_ok     = 1        CRC 通过

rx_err_cnt    ~ 0        零误码

rx_frame_idx  = 0x28=40  收到整整 40 字节

rx_frame_byte = 0x63     期望帧的最后一字节

4. 恢复原厂：Pluto> 敲 boot，或断电重插

注意：模式 C 目前是『板上自带固定帧的自环链路』，PC 不下发参数。要做到『电脑填参数给 FPGA』，需要再给 FPGA 加一条串口注入通路。

# 七、常见问题

问：双击 .bat 报『不是内部或外部命令』

答：.bat 带了 UTF-8 BOM 或用了 LF 换行。cmd.exe 只认【纯 ASCII + CRLF】，中文注释也会出问题。本工程的 .bat 已按此格式重写。

问：界面里为什么没有可以随便输入文本的地方

答：设计如此。遥测发的是固定格式的参数表，只允许改数值。想发任意内容是上行数据注入，不属于遥测。

问：某个参数的数值填了但一发就变了

答：做了范围校验：超出该参数允许范围的输入会被夹到边界值。表格里的『允许范围』列就是界限。

问：点了 B 模式弹出错误

答：排查顺序：ping 192.168.2.1；板子本振是否同频；tools\verify_leakage.py 看射频通路；tools\tx_path_probe.py 看 TX 是否出信号。

问：B 模式解不出帧 / 有误码

答：先确认 TX 衰减与 RX 增益（默认 40 dB / 30 dB 已实测可用）。数据域固定 32 字节，短帧会因 Viterbi 尾比特余量不足差 1 bit，所以不要改帧长。

问：板子三个灯常亮、看不到 Pluto 的 U 盘

答：说明板子停在 u-boot（不是故障）。这是烧写自定义位流 + 抓 ILA 必需的状态。恢复原厂：Pluto> 敲 boot，或断电重插。

问：怎么确认板子在不在

答：Get-PnpDevice -PresentOnly | Where InstanceId -match 'VID_0403'（JTAG 口）和 'VID_0456'（OTG 口 gadget）。必须带 -PresentOnly，否则会读到 Windows 缓存的历史设备而误判。

# 附录：一帧遥测帧的构成

偏移  长度  内容

----  ----  --------------------------------------------------

0     2    主头：SCID(10b) + VCID(3b) + 保留 + 帧类型 + 版本

2     2    主头：帧计数(8b) + 状态字

4     2    主头：数据域长度等

6    32    数据域 = 16 个 16 位遥测参数（小端）

38     2    FECF：CRC-16/CCITT-FALSE (poly 0x1021, init 0xFFFF, MSB first)

----  ----  --------------------------------------------------

合计 40 字节 / 320 bit

再往下：

随机化（LFSR x^8+x^7+x^5+x^3+1，种子 0xFF）

卷积编码 1/2（K=7，G1=1111001，G2=1011011，第二路取反） -> 640 bit

前置 ASM 同步字 0x1ACFFC1D（4 字节）                       -> 672 bit CADU

BPSK 调制 + SRRC 成形（beta=0.35，过采样 10）