# CCSDS 遥测链路 总结报告

对象：遥测板 7010_AD9363（xc7z010clg400-1 + AD9363）

标准依据：CCSDS 131.0-B（遥测同步与信道编码）

# 一、结论

遥测链路已经在遥测板上完整跑通，并通过三级验证：

| 验证层级 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| ① 仿真 | 整链环回（组帧→编码→调制→解调→译码→解帧） | 10 个抽取相位全部 PASS，40 字节逐字节一致 |
| ② 板上 ILA | 遥测板 FPGA 自主完成编解码（数字环回） | frame_match = 1、rx_crc_ok = 1、rx_err_cnt ≈ 0 |
| ③ 过板子（模式 B） | PC 组包 → 板子发射 → 环回 → 板子接收 → PC 解出参数表 | 16 个参数全部一致，ASM 错 0 bit |

整个过程共解决 5 个关键技术问题，其中【SRRC 滤波器的综合陷阱】是最难定位的一个 —— 它在仿真中完全正常，只在综合后才失效。详见第四章。

# 二、系统架构与链路

（信号源）--CCSDS 帧--> 遥控/遥测板 --解析出转发控制参数--> 以太网 --> 转发板

--> 转发板按参数工作

（目标频段/带宽/增益…）

遥测板自身：AD9361 收发一体，负责射频收发；FPGA 负责 CCSDS 编解码。

## 2.1 遥测板硬件要点

| 项目 | 值/说明 |
| --- | --- |
| 器件 | xc7z010clg400-1（Zynq-7010）+ AD9363 |
| AD9361 接口模式 | ★ LVDS（不是 CMOS）—— 这是最初打不开器件的根因 |
| SPI 引脚 | enable=T15, spi_csn=R17, spi_clk=V18, spi_mosi=P16, spi_miso=V17 |
| BD 关键参数 | CMOS_OR_LVDS_N=0, MODE_1R1T=0(2R2T), ADC_INIT_DELAY=30 |
| DATA_CLK | 122.88 MHz |
| 采样率 | 30.72 MSPS（软件版链路用 2.5 MSPS 以便与地面软件对齐） |
| 本振 | TX/RX 均为 2400 MHz（原厂固件实测） |

## 2.2 帧格式（固定 40 字节）

偏移  长度  内容

----  ----  --------------------------------------------------

0     2    主头：SCID(10b) + VCID(3b) + 保留 + 帧类型 + 版本

2     2    主头：帧计数(8b) + 状态字

4     2    主头：数据域长度等

6    32    数据域 = 16 个 16 位参数（小端）

38     2    FECF：CRC-16/CCITT-FALSE (poly 0x1021, init 0xFFFF, MSB first)

----  ----  --------------------------------------------------

合计 40 字节 / 320 bit

## 2.3 信道编码链

| 环节 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 随机化 | LFSR x^8+x^7+x^5+x^3+1，种子 0xFF | 与 CCSDS 131.0-B 一致；同步字不参与随机化 |
| 卷积编码 | 1/2 码率，K=7，G1=1111001，G2=1011011，第二路取反 | 每比特出两个符号 |
| 同步字 ASM | 0x1ACFFC1D（4 字节） | 前置，构成 CADU |
| CADU | 32 + 640 = 672 bit（84 字节） | ASM 32 bit + 编码后 640 bit |
| 调制 | BPSK | 负 -> 1，正 -> 0（极性已由理想激励定标） |
| 成形 | SRRC，61 抽头，beta=0.35，过采样 10 | 收发各一个，SRRC x SRRC = 升余弦，符号点无 ISI |

# 三、参数集设计

CCSDS 帧的数据域不是自由文本，而是一张【事先定义好的参数表】：每个参数的字节偏移、类型、量纲、比例因子都是定死的，发端只填数值，收端按同一张表解析。

本工程提供两套参数集（各 16 个 16 位参数 = 32 字节），界面可切换：

## 3.1 转发板控制参数（默认）—— 遥控板解析后下发给转发板

| 参数名 | 偏移 | 类型 | 比例 | 单位 | 范围 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转发使能 | 0 | u16 | 1 | — | 0~1 | 1 — | 0=停止转发 1=开始转发 |
| 工作模式 | 2 | u16 | 1 | — | 0~3 | 0 — | 0=透明转发 1=再生转发 2=解调-再调制 3=备份 |
| 目标频段 | 4 | u16 | 1 | — | 0~6 | 2 — | 0=L 1=S 2=C 3=X 4=Ku 5=K 6=Ka |
| 目标频率低 | 6 | u16 | 1 | MHz | 0~65535 | 5785 MHz | 目标频率的整数部分 MHz（低 16 位），例如 5785 MHz |
| 目标频率高 | 8 | u16 | 1 | MHz | 0~65535 | 0 MHz | 目标频率的整数部分 MHz（高 16 位），频率 = 高*65536 + 低 |
| 转发带宽 | 10 | u16 | 1 | kHz | 1~40000 | 1000 kHz | 转发通道带宽，1 kHz/LSB |
| 发射增益 | 12 | i16 | 0.1 | dB | -400~400 | 10.0 dB | 转发链路发射增益，0.1 dB/LSB |
| 接收增益 | 14 | i16 | 0.1 | dB | -400~600 | 30.0 dB | 转发链路接收增益，0.1 dB/LSB |
| 通道选择 | 16 | u16 | 1 | — | 0~3 | 0 — | 0=CH1 1=CH2 2=CH1+CH2 3=备份 |
| 本振来源 | 18 | u16 | 1 | — | 0~1 | 0 — | 0=内部本振 1=外部参考 |
| 极化方式 | 20 | u16 | 1 | — | 0~1 | 0 — | 0=水平 1=垂直 |
| 衰减量 | 22 | u16 | 0.1 | dB | 0~600 | 20.0 dB | 转发链路衰减，0.1 dB/LSB |
| 增益控制 | 24 | u16 | 1 | — | 0~1 | 0 — | 0=手动增益 1=自动增益(AGC) |
| 加密模式 | 26 | u16 | 1 | — | 0~1 | 0 — | 0=明传 1=加密 |
| 指令序号 | 28 | u16 | 1 | 次 | 0~65535 | 1 次 | 遥控指令序号，每发一条递增；转发板据此判重/判序 |
| 保留 | 30 | u16 | 1 | — | 0~65535 | 0 — | 保留字段，填 0 |

## 3.2 卫星遥测参数 —— 星上工程参数下行

| 参数名 | 偏移 | 类型 | 比例 | 单位 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母线电压 | 0 | u16 | 0.01 | V | 28.50 V | 一次电源母线电压，0.01 V/LSB |
| 母线电流 | 2 | u16 | 0.001 | A | 1.250 A | 母线总电流，0.001 A/LSB |
| 功放温度 | 4 | i16 | 0.1 | ℃ | 42.0 ℃ | 发射功放温度，0.1 ℃/LSB |
| 接收电平 | 6 | i16 | 0.1 | dBm | -75.0 dBm | 上行接收电平，0.1 dBm/LSB |
| 发射功率 | 8 | u16 | 0.01 | W | 2.00 W | 下行发射功率，0.01 W/LSB |
| 姿态角X | 10 | i16 | 0.01 | ° | 12.34 ° | 滚动角，0.01 °/LSB |
| 姿态角Y | 12 | i16 | 0.01 | ° | -5.67 ° | 俯仰角，0.01 °/LSB |
| 姿态角Z | 14 | i16 | 0.01 | ° | 8.90 ° | 偏航角，0.01 °/LSB |
| 轨道高度 | 16 | u16 | 1 | km | 500 km | 轨道高度，1 km/LSB |
| 电池电压 | 18 | u16 | 0.001 | V | 7.400 V | 蓄电池组电压，0.001 V/LSB |
| 帆板电流 | 20 | u16 | 0.001 | A | 3.200 A | 太阳能帆板输出电流，0.001 A/LSB |
| 工作模式 | 22 | u16 | 1 | — | 2 — | 0=待机 1=初始化 2=正常 3=安全 4=测试 |
| 遥控指令计数 | 24 | u16 | 1 | 次 | 17 次 | 累计收到的有效遥控指令数 |
| 丢帧计数 | 26 | u16 | 1 | 帧 | 0 帧 | 地面统计的丢帧数 |
| CRC错误计数 | 28 | u16 | 1 | 次 | 0 次 | 累计 CRC 校验失败次数 |
| 时间戳低位 | 30 | u16 | 1 | — | 0 — | 帧时间戳低 16 位 |

★ 目标频率为 32 位：实际频率 = 目标频率高 x 65536 + 目标频率低（单位 MHz）。

# 四、关键技术问题与解决（核心章节）

## 4.1 问题一：AD9361 打不开（引脚整套错）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 板上 enable/spi 一直不对，AD9361 无法初始化，ad9361_config_init_done 始终为 0 |
| 根因 | 本板 AD9361 走的是 LVDS 接口，不是 CMOS；引脚也不对。最初按别的板子资料接的，整套引脚都是错的 |
| 解决 | 按本板原理图确认：enable=T15, spi_csn=R17, spi_clk=V18, spi_mosi=P16, spi_miso=V17；数据用 LVDS 差分对；BD 参数 CMOS_OR_LVDS_N=0、MODE_1R1T=0、ADC_INIT_DELAY=30 |
| 验证 | 板上 ad9361_config_init_done = 1、chip_rst_n = 1、txnrx = 1 |

教训：换板子资料时，引脚复用与接口电平是最容易踩的坑，必须逐个对照原理图。

## 4.2 问题二：SRRC 滤波器的综合陷阱（最难定位）

现象：

板上实测（12 探针 ILA）：

datalink + mapper 输出   = 期望 CADU      ->  正确（300/300 逐位验证）

oversampler 零插值输出   = {0, ±31}       ->  正确

SRRC 输出                = {0, -128}      ->  ★ 只剩两个值，完全没有成形波形

而同一份 RTL 在 ModelSim 里输出 -46..+44 的正常波形。

定位过程（三步）：

① 先怀疑幅度不够：给滤波器前加 ÷4 余量（算术右移 2 位）

结果：输入确实变成 ±31，但输出仍是 {0, -128}  ->  不是幅度问题

② 再怀疑移位量：把输出右移从 7 改成 9（增益降 4 倍）

结果：板上输出完全没变  ->  ★ 综合结果根本不是那条算式

③ 决定性实验：把 SRRC 实体改成直通  sam_o <= sam_i

结果：板上 frame_match = 1、rx_crc_ok = 1、rx_err_cnt = 0，整链全通！

->  唯一坏掉的就是这个滤波器，一句实验锁定问题

根因：

euryspace 第三方库的 SRRC 用 variable + for 循环做 61 级乘加累加。这种写法在 ModelSim 仿真中正确，但 Vivado 综合后行为完全不同 —— 输出恒在 ±128 满量程乱跳。第一版重写（同样是 variable + for）复现了完全相同的现象，说明这是这类 VHDL 描述的通病，不是偶然。

解决：改成『综合不可能有歧义』的写法 ——

| 原来的写法 | 修改后 |
| --- | --- |
| variable 在进程内累加 | 全程只用 signal |
| 隐式截断的 resize | 每级加法显式 resize（18/19/20/21/22 位） |
| 61 个乘法器 | 对称结构（h(k)=h(N-1-k)），31 个乘法器 |
| 位宽靠推断 | 乘法两侧精确匹配（9bit x 8bit = 17bit，无需 resize） |
| 输出直接切片 | 一次算术右移 + 显式饱和 |

三种版本的板上对比：

| SRRC 版本 | 板上 sam_i | frame_match |
| --- | --- | --- |
| euryspace 原版（variable + systolic） | 2 个取值 {0,-128}，饱和 | 0 |
| 第一版重写（variable + for 累加） | 249 个取值但幅度 ±128 乱跳 | 0 |
| 现版本（纯 signal，显式位宽） | 110 个取值，范围 ±73，相邻差均值 3.9 | 1 |

仿真也从 7/10 相位提升到 10/10 相位，寄存器用量还从 8776 降到 6120。

## 4.3 问题三：clk_sam 是组合门控时钟

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 根因 | ccsds_rxtx_clock_divider 在 DIVIDER=1 时写成 clk_o <= clk_i and (not rst_i)，而 rst_i 接的是 not ena_i —— 等于用时钟去与一个来自其他逻辑锥的使能信号，综合后会产生毛刺 |
| 影响 | clk_sam 域上的大块时序逻辑（SRRC）行为不可预测 |
| 解决 | DIVIDER=1 时直接透传 clk_o <= clk_i，复位交给各子模块自己的同步复位 |
| 说明 | Xilinx 明确不推荐用 fabric 组合逻辑分频做时钟；原厂 ADI 设计用的是 MMCM + BUFG |

## 4.4 问题四：接收机抽取相位在板上对不齐

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | rx_asm_hit 始终为 0、rx_state_dbg 始终停在 ST_ASM，接收机在位流里找不到同步字 |
| 根因 | 收发两侧的分频器初始相位在硬件上与仿真不一致 —— 仿真里 PHASE=9 能过，板上过不了 |
| 解决 | 改成 10 个抽取相位各跑一路 ASM 搜索，哪一路先凑满 32 位同步字就锁定它，后续所有抽取都按锁定相位走。完全不依赖手工标定的相位常数 |
| 代价 | 只多了 10 个 32 位移位寄存器 + 比较；匹配滤波器（最贵的一块）仍然共用 |
| 验证 | 仿真 10 个相位全部 PASS（改动前只有 9 个） |

## 4.5 问题五：datalink 输出字没有有效标志

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 根因 | BITSVALIDP 里的 dat_val_o 被做成了电平（置起后再也不清零），下游无法判断字边界 |
| 解决 | 改成每输出一个字翻转一次的 wire_word_toggle，并且放在 if/else 之外；dat_nxt_o 清 0 |

# 五、验证结果

## 5.1 板上 ILA 实测（数字环回）

frame_match   = 1          <- 整个抓取窗口 8192/8192 全为 1

rx_crc_ok     = 1          <- 8192/8192

match_cnt     = 01         <- 有一帧完全匹配

rx_state_dbg  = 2          <- ST_DONE，解帧完成

rx_err_cnt    = 0001       <- 仅 1 个非法输出对

rx_frame_idx  = 0x28 = 40  <- 收到整整 40 字节

rx_frame_byte = 0x63       <- 期望帧的最后一字节

期望帧: 02a00000180043435344532d36472d4e544e2d373031302d5454432d465047412d504f5254210463

^^ 末尾正是 0x63

## 5.2 仿真（整链环回）

抽取相位 0..9 全部 PASS

每帧 40 字节逐字节一致、CRC 通过、零误码

发射端 sam_i 相邻样点差均值约 5（平滑成形）

## 5.3 过板子实测（模式 B）

PC 组包 -> 遥测板发射 -> 环回 -> 遥测板接收 -> PC 解出参数表

接 SMA 环回电缆 : 接收 RMS = 2446.6   眼图开度 2.35e8   每符号均值 4490.4

不接电缆        : 接收 RMS =   10.9   眼图开度 1.17e6   每符号均值   22.3

相差 225 倍 / 47 dB

两种情况都 ASM 错 0 bit，16 个参数全部与发送端一致

## 六、一个必须知道的物理现象：不接电缆也能收

AD9361 是收发一体芯片，TX 和 RX 在同一颗硅片 + 同一块 PCB 上，两边本振又都是 2400 MHz，因此 TX 输出会通过衬底/封装/PCB 耦合进 RX 输入端。结果是【不接任何电缆也能解出帧】。

这一点用三个实验证明（都是真实射频通路，不是数字串扰）：

A) TX 静默                    峰值     +0 Hz     峰/底 17.4 dB

B) TX 出 1 MHz 单音（TXLO 2400） 峰值 +1001250 Hz  峰/底 42.6 dB

C) TX 本振挪到 2401 MHz          峰值 +1998750 Hz  峰/底 22.3 dB

B -> C 峰位差 = +997500 Hz = +1 MHz

只动 TX 本振，接收峰就跟着挪  ->  信号真的走了

TX 基带 -> TX 本振上变频 -> 射频 -> RX 本振下变频 -> RX 基带

数字串扰不会受本振影响，所以这一条排除了数字串扰的可能。

因此：

· 工具会按接收电平 RMS 自动判定路径（>100 判为直连电缆，否则判为内部泄漏），并显示在界面上

· 演示要证明『电缆有效』时，必须对比电平（拔掉电缆电平掉 47 dB），光看『能解出帧』是不够的

# 七、演示工具

启动：ccsds_ttc_loopback\演示工具.bat

| 模式 | 数据怎么走 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| A. 纯软件环回 | 参数表→组帧→编码→调制→数字信道→解调→译码→解析参数表 | 可用（不接硬件） |
| B. 经板子 | PC 组包 → 遥测板发射 → 环回 → 遥测板接收 → PC 解出参数表 | 已实测通过 |
| C. 经 FPGA | 遥测板 FPGA 自主完成编解码 | 链路已验证，用 Vivado ILA 演示 |

界面布局：

① 左上：参数集下拉框 + 帧头(SCID/VCID/VCFC) + 参数表（可滚动，只能改数值，带范围校验）

+ 通信方式 + 信道条件 + 主按钮

② 右上：软件生成的 CCSDS 包（逐参数列出偏移与字节）

③ 下方：接收端解析结果

页1 参数解析：结构化表格（参数名/偏移/原始值/工程值/与发送端/说明），

一致显示绿色、不一致显示红色

页2 详细日志：帧十六进制、帧结构分解（主头/数据域/FECF）、ASM/CRC、板子交互

上下两块之间有可拖动的分隔条，可自行调整比例

# 八、资源占用

| 资源 | 用量 | 总量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 6263 | 17600 | 35.6% |
| Slice Register | 6120 | 35200 | 17.4% |
| Block RAM Tile | 24.5 | 60 | 40.8% |
| DSP | 0 | 80 | 0% |
| WNS | +1.840 ns | — | 时序收敛 |
| WHS | +0.103 ns | — | 时序收敛 |

注：全程不使用 DSP（use_dsp=yes 会让整设计 DSP 超过 80 而导致 [Place 30-640] 布局失败）。改用 LUT 实现常量乘法。

# 九、硬件连接与操作要点

## 9.1 接 CMU200 看频谱

射频中心频率 = 板子本振 + 基带中频偏移

本振 2400 MHz + 中频 0.200 MHz  ->  2400.200 MHz

占用带宽 = 250 ksym/s x (1 + 0.35) = 338 kHz

CMU200 设置：Center 2400.200 MHz / Span 1 MHz / RBW 10 kHz / Ref -40 dBm

接板子的 TX1A

注意：CMU200 频率上限取决于选件（常见 2.2 或 2.7 GHz）。上不去就把板子本振改低。另外 CMU200 只能看频谱，它不认 CCSDS 调制，做不了误码率测量。

## 9.2 烧写自定义位流的操作纪律

必须先让板子停在 u-boot，再烧写：

tools\uboot_stop.ps1        （或断电重插，在串口出现 Pluto> 时按一下打断）

原因：Linux 一跑，ADI 驱动会去访问纯 PL 设计里不存在的 AXI 地址 -> 挂死 ->

Zynq 看门狗（cdns-wdt f8005000.watchdog，10 秒，nowayout）复位整板 ->

FSBL 重新加载原厂位流，我们的设计和 ILA 一起被冲掉。

现象提示：停在 u-boot 时三个灯常亮、看不到 Pluto 的 U 盘，这是正常的，不是故障。

恢复原厂：Pluto> 敲 boot，或断电重插。

## 9.3 安全提醒

接了 TX1A->RX1A 电缆时，TX 衰减必须 >= 20 dB。

AD9361 接收端耐压约 +2.5 dBm，而 TX 在 0 dB 衰减时输出约 +7 dBm，直连可能损坏接收通道。当前默认 TX 衰减 40 dB（输出约 -33 dBm）是安全的。

# 十、后续工作

| # | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接转发板 | 把遥控板解析出的转发控制参数通过以太网下发给 LDSDR 转发板；转发板工程为 Vivado 2018.3，余 14,516 LUT |
| 2 | 给 FPGA 加参数注入通路 | 让 C 模式也能『电脑填参数 → FPGA 编帧』；可用 FT2232H 的第二个串口通道加一个 UART 接收器（约 100 行 Verilog） |
| 3 | 真实射频链路验证 | 用 SMA 电缆 + 衰减器做真双板或 CMU200 环回，替代目前依赖芯片内部泄漏的路径 |
| 4 | 性能指标测量 | 用矢量信号分析仪测 EVM；用误码仪测 BER（CMU200 做不到） |